附件1：

马鞍山市中医院病房护理单元   项目采购内容及相关要求

项目预算（人民币）：3.83万元；最高限价（人民币）：3.83万元。

本项目投标人特定资格要求：

（1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》；

（2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 |  | 7 | 张 | 3000 | 2.1 |
| 2 | 床头柜 |  | 9 | 个 | 300 | 0.27 |
| 3 | 陪护椅 |  | 6 | 张 | 600 | 0.36 |
| 4 | 抢救车 |  | 1 | 台 | 3000 | 0.3 |
| 5 | 输液车 |  | 1 | 台 | 2000 | 0.2 |
| 6 | ▲病人转运车 （核心产品) |  | 1 | 台 | 4000 | 0.4 |
| 7 | 扫床车 |  | 1 | 台 | 2000 | 0.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3.83 |

本项目核心产品为：病人转运车

二、技术参数

（一）病床

1、产品规格：2150×1050×500mm（±10mm）；

2、床头、床尾采用PP材料一次性注塑成型；

3、床头、床尾采用挂钩式带自锁功能,可随意拆卸, 床尾外侧配病历卡插座；

4、床边采用≥60×40×1.2㎜厚的钢制矩管焊接制成；

5、床框每边设有2个吊水架孔, 2个引流袋挂钩,并配有不锈钢双挂钩伸缩输液杆一根；

6、床面采用≥δ1.2mm冷扎钢板一次性冲压成型，具有透气和凹凸防滑功能；

7、床腿采用≥50×50×1.5㎜厚的钢制矩管焊接制成；

8、病床整体经酸洗磷化后并静电喷塑；

9、背板、腿板通过丝杆操作升降,背板上折≥85°，腿板上折≥45°；

10、摇杆把手采用ABS伸缩式,丝杆采用万向联轴节结构；

11、遥杆把手采用隐藏式把手设计；

12、床边设有4片PP护栏,可上下定位；

13、脚轮采用≥5寸中控静音脚轮；

14、配有与床相匹配的8CM半粽半海绵床垫；

15、提供棕垫甲醛释放量检测报告；

16、床体颜色按照院方要求订制生产。

（二）床头柜

1、规格：480×480×760mm（±10mm）；

2、床头柜整体由全新ABS材料一次性注塑成型；

3、床头柜左右两侧均配有隐藏式毛巾架；

4、床头柜设有一抽、一储物柜、一可拉出式餐桌板；

5、储物柜内设有一层隔板，可放热水瓶；

6、颜色按照院院方要求订制生产。

（三）陪护椅

1、产品规格：600×690×930/1880mm（±10mm）；

2、主框架采用优质≥Φ38×1.5mm、Φ25×1.5mm钢制圆管；

3、横档采用≥20×40×1.5mm钢制矩形管；

4、陪护椅采用了折叠式设计，由座框、背框、腿框三部分组成，；

5、整体经酸洗磷化后并静电喷塑,涂料有抗菌作用；

6、背框、座框、腿框面板由≥3cm高密度优质海绵、优质木工板及PVC人造革包覆而成，枕头为8cm海绵及PVC人造革包覆而成；

7、陪护椅后腿部配置有≥3寸万向载重静音轮，腿框底部配有四只定向滑轮；

8、颜色按照院院方要求订制生产。

（四）抢救车

1、规格：625*475*930mm（±10mm）；

2、主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；

3、ABS台面注塑工艺一次成形，三面配有304不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；

4、车体左侧：设有除颤仪平台、隐藏式伸缩副工作台、病例档案盒；

5、车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、网篮锐器桶、双污物桶；

6、车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动≥5米电源线；

7、车体正面：中控锁，配置有二层抽屉,抽屉内有分隔片，可自由分隔，下部为对开门设计；

■8、车体底部：万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。

（五）输液车

1、规格: 630*475*920mm（±10mm）；

2、主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；

3、输液车上部ABS注塑模具一次性成型；

4、一体化加厚台面两侧带双层扶手，ABS护栏三面无空隙，护栏高度≥70mm，台面上配透明软玻璃；

5、 正面：一中抽，抽面高度≥120mm，抽屉内部配有分隔片，可自由分隔；

6、封口插槽式标识牌、防止液体及灰尘进入；

7、底部置物盆注塑一体成型；

8、抽屉下部两只旋转式污物桶；

9、背部：升降式单排龙门架；

10、底部：万向静音轮，其中两只带刹车功能。

(六）病人转运车

1、规格：1930×640×500/900mm（±10mm）；

2、车身：采用优质冷轧板一次压铸成形和钢制件材料组成；

3、床面：采用优质PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，易清洗；

4、护栏：台面两侧配二片提升式小护栏，优质PP工程塑料，经过整体中空吹塑一次成型；

■5、装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，通过提手开关实现上下提升功能；给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面；

■6、中控刹车系统，通过控制横杆的踩压与提升实现二档（锁定、自由）控制功能；

7、背部采用气动支撑杆作支撑力源，背部调节≥0-75度，水平升降调节560-860mm（±20mm）；

8、脚轮：≥Φ150mm中控制动静音脚轮；

9、独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态；

■10、其他配置：透气防水面（软）床垫1条，可水洗，可通过床垫转移病人；

11、带有氧气瓶固定支架和运输支架。

（七）扫床车

1、产品规格：900*550*870mm（±10mm）；

2、护理车分左右两部分,一边为三层台面；

3、台面采用厚度≥1.2㎜的304不锈钢拉丝板制作；

4、一边为污物袋栏,主台柱是≥ф25㎜×1.5㎜不锈钢圆管制作；

5、四只脚轮均采用≥3寸万向静音脚轮，其中有两只是刹车轮，起固定作用。