马鞍山市中医院备用光纤线路租用服务项目采购内容及相关要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 预算金额（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用光纤线路租用服务 | 以服务内容为准 | 1 | 项 | 9600 |

（二）技术参数（服务内容）

项目概况：本次项目需租用两条备用光纤线路，分别从中医院南院信息机房至卫健委数据机房和中医院东院弱电间，两条线路均为单模双芯光纤，具体参数如下：

- 所有光纤链路在出现故障2小时内，不能恢复的，运营商需提供备用线路。

- 此次专线采用点对点专线采用裸光纤方式，上下行对等模式。

- 电路年可用率承诺不低于99％（有效时长/总时长），单次断线时间不高于30分钟。

- 专线采用全光纤传输模式，单条点对点专线采用单模双芯线路；终端所需光模块由供应商提供、所提供的光模块满足此项目需要。

- 单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。

- 6、线路空负载情况下，千包测试情况下：平均延迟低于30ms,丢包率低于1‰,延迟抖动(延迟最大最小之差)低于30ms。

- （三）商务要求

- 1、免费质保期：在备用光纤租用期内提供维保维护服务

- 2、交货期（工期）：自合同签订后十日内施工完毕。

- 3、交货地点：马鞍山市中医院门诊楼二楼数据机房。

- 4、付款方式：施工验收合格后一个月内支付项目全部费用。

- 5、其他要求：合同每年签订一次，无特殊情况下项目有效期为三年，三年后如需继续使用备用线路需重新发起项目采购申请。

- 6、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。