马鞍山市中医院托育班监控项目采购内容及相关要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球监控摄像头 | 1、视频分辨率：2560 × 1440 2、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 3、子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360） 4、视频压缩标准： 主码流：H.265/ H.264/Smart264 /Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 5、网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv4， UDP 6、接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 7、日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 8、图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 9、接口补光灯类型：智能补光，可切换白光灯红外灯 10、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 11、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 12、内置拾音器 | 台 | 16 |
| 2 | 硬盘 | 8TB | 块 | 2 |
| 3 | 硬盘录像机 | 32路4盘位硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 4 | 安装费 | 包括人工、辅材等 | 项 | 1 |
| 5 | 硬盘录像机 | 4路1盘位硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘 | 4T硬盘 | 块 | 1 |
| 7 | 枪机摄像头 | 1、视频分辨率：2560 × 1440 2、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 3、子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360） 4、视频压缩标准： 主码流：H.265/ H.264/Smart264 /Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 5、网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv4， UDP 6、接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 7、日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 8、图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 9、接口补光灯类型：智能补光，可切换白光灯红外灯 10、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 11、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 12、内置拾音器 | 台 | 1 |

（二）服务要求

- 1、本院需在四号楼九楼开设托育班，由于托育班教室无监控、九楼走廊监控存在死角，现共需15个监控摄像头，存储时间需要一个月。

- 2、本项目所需网线以及POE交换机由本院提供，POE交换机品牌是海康威视、型号是DS-3E4526MGP-ZH。

- 3、采购清单上的设备需为市场主流品牌。

- 4、一个半球摄像头需安装在ICU谈话室，目前ICU正在装修，需后续安装，所需安装费、辅材费等费用包括在总报价内。

- 5、枪机摄像头和4路1盘位硬盘录像机需要装在东院污水处理站，将污水处理站另外一个球机监控一同接入此硬盘录像机，存储时间为一个月，所需安装费、辅材费等费用包括在总报价内。

- 6、建议现场调研，未到现场调研者，表示认可本案。

- （三）商务要求

1、质保期：所有配件和设备提供至少一年的免费质保期（自验收合格之日起计算）。成交供应商保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。

1.1质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

1.2成交供应商须设有服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.3售后服务响应时间：中标人应提供包括但不限于7×24小时热线电话、远程网络、现场维修服务等多种服务方式。热线电话和远程网络服务时，应在1小时内给予明确的响应并解决；现场维修服务时，设备、系统一般性小故障在1天时内响应，7日内排除故障；重大故障，30分钟内响应，2小时内赶到现场，到达现场后48小时内排除故障使系统正常运行。

- 2、交货期（工期）：接采购人通知后，限期14个日历日内完成安装调试。

- 3、交货地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

4、付款方式：验收合格30日后，支付合同总价的100%。

5、本项目总投标价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。