一次性使用电圈套器供货服务需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 预计年用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用电圈套器（圈口直径25mm） | 300 | 个 | 本项目数量为暂估量，具体以实际发生量作为结算依据。 |
| 2 | 一次性使用电圈套器（圈口直径15mm） | 50 | 个 |  |

二、技术要求

- 1、用于经内窥镜钳道孔对消化道息肉的切除；

- 2、由金属套圈、外管、拉索、护导管、芯杆、限位块、电源接头、滑环组成；

- 3、参考规格：外管直径2.4mm，总长2300mm，圈口直径15mm/25mm；

- 4、手柄与套圈可做360°同步旋转，提升手术效率，使临床操作更顺畅；

- 5、采用进口专用高用不锈钢丝绳，增加钢丝与组织接触面积，凝血性能佳，实现平滑快速切割，提高息肉摘除效率；

- 6、产品的套圈具有良好的形状保持功能，确保多次重复开合不变形；

- 7、为适应不同息肉形状的需要，有椭圆形、六角形不同套圈形状；

- 8、依据息肉大小，圈套开幅在15mm~35mm之间可供选择；

- 9、冷热一体，在内窥镜下可以实施冷切除，也可以实施热切除；

- 10、产品采用环氧乙烷灭菌；

- 11、提供样品。

三、商务要求

- 1、服务期2年，合同一年一签；

- 2、分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 3、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；