龙氏牵引器采购需求

针对椎间盘突出、关节错位等病症，通过牵引带拉伸颈部长韧带，结合推正法、摇肩法等手法复位

一、技术参数

1、牵引力范围‌：颈椎牵引力为0-300N，多档调节‌；

2、牵引行程‌：0-300mm‌；

3、控制方式‌：支持医患双控牵引力，可实时显示拉力‌；

4、曲度调节‌：颈椎牵引曲度0-15°可调；

5、采用动态、静态牵引；

6、既可实现传统静态牵引，也能配合“牵引下正骨法”进行动态治疗‌；

7、采用纯机械设计‌；

8、配置含底座椅架、牵引架、粗/微调装置及重锤等组件‌。

商务要求：

1、质保期3年；

2、合同签订后15个日历日内供货并安装验收完毕；

3、验收合格后支付合同总金额的90%，满12个月无质量及售后服务问题支付合同总金额的10%。