马鞍山市中医院骨科手术器械一批采购需求
预算金额：20万；最高限价（人民币）：20万
一、采购清单及技术要求

	序号
	产品名称

（标的名称）
	单位
	数量
	最高限制单价（元）
	技术要求

	1
	关节镜用手术器械
	件
	1
	9700
	组织抓钳（半月板缝合枪），扁头,L140mm,D4.7mm，不锈钢1RK91材质

	2
	关节镜用手术器械
	件
	5
	1000
	过线器，直型，180°,L210mm，镍钛合金材质

	3
	关节镜用手术器械
	件
	1
	2900
	抓线钳 I，柱型，L140mm,D2.5mm，不锈钢455材质

	4
	关节镜用手术器械
	件
	1
	2900
	尖嘴抓钳，上翘，L160mm,D2.8mm，不锈钢455材质

	5
	关节镜用手术器械
	件
	1
	700
	过线器，直型，45°，L140mm，不锈钢304材质

	6
	关节镜用手术器械
	件
	1
	700
	过线器，左弯，45°,L140mm，不锈钢304材质

	7
	关节镜用手术器械
	件
	1
	700
	过线器，右弯，45°,L140mm，不锈钢304材质

	8
	关节镜用手术器械
	件
	1
	700
	过线器，左弯，25°,L140mm，不锈钢304材质

	9
	关节镜用手术器械
	件
	1
	700
	过线器，右弯，25°,L140mm，不锈钢304材质

	10
	关节镜用手术器械
	件
	1
	700
	过线器，左弯，60°，L140mm，不锈钢304材质

	11
	关节镜用手术器械
	件
	1
	700
	过线器，右弯，60°,L140mm，不锈钢304材质

	12
	关节镜用手术器械
	件
	1
	4500
	剪线钳，开口，L220mm,D4.0mm，不锈钢1RK91材质

	13
	医用电动钻锯
	件
	1
	20000
	主机：功率120W，温升≤50℃，空载噪声≤75db(A)                      
电池类型：锂电池
空心钻接口：转速0-1200/每分钟
摆锯接口：摆频：0-20000/分，至少配5款及以上锯片（37*7.5㎜、37*8㎜、37*12㎜、45*15㎜、37*9.5㎜） 
AO接口：扭矩4N.m,可夹持3.5扁位的AO接口钻头及螺丝起子
克氏针接口：扭矩4N.m，可夹持各型号克氏针
配置清单：主机1，空心钻接头1个、克氏针接头1个、AO接头1个、摆锯接头1个，充电器1个，钥匙1个，电池2个，消毒通道2个，锯片5个及以上， 适用手术：小儿骨科、手外足踝、HTO截骨矫形手术

	14
	骨刀
	件
	1
	500
	外观尺寸：铝柄，方骨刀，总长280mm,刃宽12mm,带刻度标识。

	15
	骨刀
	件
	1
	500
	不锈钢420材质。外观尺寸：硅胶柄，方骨刀总长260mm，刃宽6mm，带刻度标识。

	16
	骨刀
	件
	1
	300
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：，总长165mm,刃宽6mm,带刻度标识。

	17
	持骨钳
	件
	1
	300
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：小号，总长200mm。

	18
	持骨钳
	件
	1
	300
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：大号，总长270mm。

	19
	复位钳
	件
	1
	350
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：三爪，总长200mm。

	20
	复位钳
	件
	1
	350
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：三爪，总长220mm。

	21
	骨科撑开钳
	件
	1
	800
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：长度210mm,撑开尺寸40mm-90mm。

	22
	加压钳
	件
	1
	800
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：总长190mm,撑开尺寸10mm-50mm。

	23
	钢针钳
	件
	1
	300
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：平头钢丝钳，总长205mm，剪切范围小于等于2.5mm。

	24
	骨拉钩
	件
	1
	300
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：微创肌肉拉钩，硅胶柄，总长230mm刃宽25mm,深度60mm.

	25
	骨拉钩
	件
	1
	300
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：微创肌肉拉钩，总长230mm刃宽30mm,深度70mm.

	26
	骨拉钩
	件
	1
	500
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：微创肌肉拉钩，总长230mm刃宽40mm,深度80mm

	27
	骨拉钩
	件
	1
	300
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：微创肌肉拉钩，总长230mm刃宽20mm,深度50mm.

	28
	髋关节拉钩
	件
	1
	150
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：总长270mm,刃宽28mm。

	29
	髋关节拉钩
	件
	1
	450
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：总长220mm,头部刃宽20mm

	30
	髋关节拉钩
	件
	1
	400
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：总长315mm,刃宽19mm。

	31
	髋关节拉钩
	件
	1
	300
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：总长260mm,头部刃宽24mm。

	32
	髋关节拉钩
	件
	1
	300
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：总长335mm,头部刃宽25mm。

	33
	髋关节拉钩
	件
	1
	300
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：总长265mm,头部刃宽21mm

	34
	髋关节拉钩
	件
	1
	400
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：硅胶柄，总长360mm,头部刃宽24mm。

	35
	骨拉钩
	件
	2
	500
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：头部带齿，总长205mm,刃宽24mm.钩深80mm。

	36
	骨钩
	件
	1
	350
	外观尺寸：总长230mm,钩直径40mm。

	37
	骨膜剥离器
	件
	1
	200
	外观尺寸：双头,长度195mm，刃宽4mm。

	38
	手足外科显微器械包
	套
	1
	11000
	基本功能：用于手、足踝等手术。                          
配备以下产品各型号：快装手柄2件，骨科用螺丝刀5件，骨科钻头8件，导钻2件，骨用丝锥2件，埋头钻2件，骨膜剥离器2件，骨拉钩2件，骨钩1件，骨撬3件，钢板弯曲器1件，夹持钳2件，咬骨钳1件，骨测量器1件，钢针钳1件，复位钳1件，骨刀1件，指掌骨钉盒1件，套筒3件，指掌骨器械盒1件。

	39
	微创拇外翻截骨矫形系统工具包
	套
	1
	11000
	基本功能：适用于骨科拇外翻形手术中的各种辅助操作，如定位、导向和保护、复位、敲击、撬拨、锉削、牵引、测量等操作。
配备以下产品各型号：骨科钻孔瞄准器3件， 骨科复位器1件， 骨撬1件，骨膜剥离器2件，骨锉2件，骨测量器2件，导钻2件，骨牵引针6件，拇外翻器械盒1件。

	40
	手术体位垫
	件
	1
	6600
	1.主要材质：高分子凝胶，不含硅胶、乳胶和塑化剂，不易致敏，具有良好的生物组织相容性。
2.凝胶体位垫由底膜，表膜以及内部高分子聚氨酯凝胶类填充物组成，产品表面需具有水波纹工艺。
3.产品本身不宜滋长细菌。
★4.产品能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用。
■5.产品本身不支持燃烧，并具有阻燃性。
6.使用环保性材料对人体和环境无毒无害无刺激。
■7.产品本身不吸水，面料及结合处均防水防渗防漏处理，避免院内交叉感染。防水等级可达IPX8。
8.易清洗，可用清水或酒精等无腐蚀性消毒液消毒。
9.产品尺寸：65*45*15cm（±2cm）。

	41
	吸引管
	件
	1
	400
	材料：不锈钢304材质。外观尺寸：双通道吸引器，总长210mm,直径4mm。

	42
	吸引管
	件
	1
	400
	材料：不锈钢304材质。外观尺寸：双通道吸引器（弯头）总长210mm，直径3mm。

	43
	椎板咬骨钳
	件
	1
	3500
	材料：不锈钢465材质。外观尺寸：DLC陶瓷涂层，刃口超薄，拆卸式.长度220mm,刃宽2.0mm,角度110°。

	44
	椎板咬骨钳
	件
	1
	3500
	材料：不锈钢465材质。外观尺寸：DLC陶瓷涂层，刃口超薄，拆卸式.长度220mm,刃宽2.0mm,角度130°。

	45
	椎板咬骨钳
	件
	1
	3500
	材料：不锈钢465材质。外观尺寸：DLC陶瓷涂层，刃口超薄，拆卸式.长度220mm,刃宽3.0mm,角度130°。

	46
	骨刀
	件
	1
	1500
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：硅胶柄，直骨刀，DLC陶瓷涂层，总长285mm,刃宽4mm，带刻度标识。

	47
	骨刀
	件
	1
	1500
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：硅胶柄，弯骨刀，DLC陶瓷涂层，总长285mm,刃宽4mm，带刻度标识。

	48
	骨刀
	件
	1
	1500
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：硅胶柄，杆部前弯，DLC陶瓷涂层，总长285mm,刃宽4.2mm，带刻度标识

	49
	髓核钳
	件
	1
	1700
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：枪式，DLC陶瓷涂层，带齿直头，工作长度220mm刃宽2.0mm。

	50
	髓核钳
	件
	1
	1700
	材料不锈钢420材质。外观尺寸：枪式，DLC陶瓷涂层，带齿直头，工作长度220mm刃宽3.0mm。

	51
	髓核钳
	件
	1
	1700
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：枪式，DLC陶瓷涂层，带齿弯头，工作长度220mm刃宽2.0mm。

	52
	髓核钳
	件
	1
	1700
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：枪式，DLC陶瓷涂层，带齿弯头，工作长度220mm刃宽3.0mm。

	53
	骨探针
	件
	1
	250
	材料：不锈钢17-4材质。外观尺寸：总长230mm，钩深7mm。

	54
	骨探针
	件
	1
	250
	材料：不锈钢17-4材质。外观尺寸：总长230mm，钩深4mm。

	55
	椎板咬骨钳
	件
	1
	4300
	材料：不锈钢465材质。外观尺寸：DLC陶瓷涂层，旋转型弧形，长度225mm,刃宽2.0mm,角度130°。

	56
	椎板咬骨钳
	件
	1
	4300
	材料：不锈钢465材质。外观尺寸：DLC陶瓷涂层，旋转型弧形，长度225mm,刃宽3.0mm,角度130°。

	57
	椎板咬骨钳
	件
	1
	4500
	材料：不锈钢465材质。外观尺寸：DLC陶瓷涂层，弧形.长度230mm,刃宽2.0mm,角度110°。

	58
	椎板咬骨钳
	件
	1
	4500
	材料：不锈钢465材质。外观尺寸：DLC陶瓷涂层，弧形.长度230mm,刃宽2.0mm,角度130°。

	59
	椎板咬骨钳
	件
	1
	4500
	材料：不锈钢465材质。外观尺寸：DLC陶瓷涂层，弧形.长度230mm,刃宽3.0mm,角度130°。

	60
	削切刀
	件
	1
	500
	材料：不锈钢420材质。外观尺寸：总长260mm。

	61
	椎板咬骨钳
	件
	1
	3700
	材料：不锈钢465材质。外观尺寸：工作长度270mm,刃宽3.0mm,角度130°,杆部直径φ3.5mm。

	62
	椎板咬骨钳
	件
	1
	3700
	材料：不锈钢465材质。外观尺寸：工作长度270mm,刃宽4.5mm,角度130°,杆部直径φ5.0mm。

	63
	取骨钻
	件
	1
	250
	材料：不锈钢17-4材质。外观尺寸：总长250mm,外径φ4.0mm，带刻度标识。

	64
	骨导引器
	件
	1
	900
	材料：不锈钢7-4材质。外观尺寸：双孔，总长240mm,杆部直径6.5mm，孔径φ1.3/φ1.6，带刻度标识。

	65
	▲椎间孔镜（不含扩张器）
	件
	1
	50000
	一：要求满足经椎间孔及椎板间入路用；
1.镜体外径：Ф6.3mm，工作长度 181mm；
2.器械孔道最小宽度：Φ3.7mm；
3.视向角：30°；
4.视场角: 60°；
5.设计光学工作距d0 : 15mm；
■6.视场中心角分辨力 ra (d )：≥2.5C/(°)；
7.有效景深范围: 1-50mm；
11.照明镜体光效ILeR：0.63
综合镜体光效 SLeR：0.5
综合边缘光效 SLe Z：0.16
■12.单位相对畸变的控制量 VU-z：≥25%；
13.光缆：可与医院现有光源连接；
14.蓝宝石镜头；
15.视场内装有三角形方向标，用于不同角度、方向的检查或治疗；
16.手术器械采用不锈钢板材整体加工，表面无镀层装饰。

	66
	核心产品：
UBE镜头+镜鞘、闭孔器
	套
	1
	12000
	一．功能及结构
1.采用密封技术；
2.灭菌方式：低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌；
3.光缆：配有转换接头可与医院现有光源连接；
4.光缆接头可与医院现有光缆连接；
二.光学参数
1.镜体外径：φ4mm；
2.工作长度：175mm；
3.视向角：30°；
4.■视场角≥80°；
5.设计光学工作距d0：4mm；
6.■视场中心角分辨力 ra (d )≥2.5C/(°)；
7.有效景深范围：3mm~100mm；
8.光能传递效率--有效光度率DM：1794 cd/ (m2·lm)；
9.单位相对畸变的控制量 VU-z：0°、70°镜为25%，30°镜为28%；

	备注
	
	
	
	
	配备消毒器械盒


核心产品：▲椎间孔镜（不含扩张器）
注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求。
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物或设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

4、磋商文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（磋商文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评委会视为对磋商文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

5、供应商的响应文件中提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、技术白皮书、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。
三、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与磋商文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若磋商文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

2.2供应商须在响应文件中提供所报医疗器械符合以下条件之一的相应材料，否则视为商务要求未完全响应：

（1）条件一：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供所报医疗器械的医疗器械注册证扫描件（在有效期内）；

（2）条件二：所报产品为第一类医疗器械的，提供所报医疗器械的第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件。

3、技术支持
3.1成交供应商应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。
3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。
3.3 如成交供应商发生兼并、重组，招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按磋商文件及响应文件承担相应的义务。

3.4 成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3.5 响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

3.6支持所供设备软件免费升级。
4、产品质保期、服务期及售后服务：                                        
4.1产品质保期：成交供应商须提供产品至少2年的质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。                                                                        
4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对招标人的操作人员免费提供现场培训。
5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3以上培训费用含在总报价中。 

6、供货期：合同签订后，30个日历日内交货并安装调试完毕。

7、供货地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

8、验收：

8.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。                            
9、付款方式：验收合格后支付合同总金额。

10、本项目总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。
