马鞍山市中医院供应室耗材配送服务项目采购内容及

总体要求

预算金额：148079元每年（综合费率百分之百）；最高限价：148079元每年（综合费率百分之百）。

- 本项目投标人特定资格要求：无

一、采购清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马鞍山市中医院供应室耗材配送服务 | 1 | 项 |

- 二、配送清单

| - 序号 | - 耗材名称 | - 规格型号 | - 技术要求 | - 使用范围 | - 基准单价（元） | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | - 55m/卷 | - 参考规格：5卷/盒，6盒/箱； - 主要成分：柠檬酸； - 3.避光、室温、通风、干燥、密封保存； - 4.有效期≥22个月。 | - 用于医疗机构压力蒸汽灭菌包裹外标识，用于封包同时做灭菌外观化学指示。 | - 50 | - 卷 |
| - 2 | - 压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | - 1.参考规格：200片； - 2.避光、室温、通风、干燥、密封保存； - 3.具有防水性能； - 4.有效期≥22个月。 | - 适用于医疗防疫机构对134℃、4min的预真空压力蒸汽灭菌效果的化学监测。 | - 0.4 | - 片 |
| - 3 | - 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 |  | - 1.参考规格：200片； - 2.储存于15℃-30℃的干燥环境（相对湿度小于60%），避光（包括太阳光、荧光灯及紫外线消毒灯光）； - 3.有效期≥24个月。 | - 适用于医疗防疫机构对121℃-135℃压力蒸汽灭菌效果的化学监测。 | - 1.35 | - 片 |
| - 4 | - B-D预警测试包 |  | - 1.参考规格：40个/箱； - 2.储存条件：避光存放，相对湿度小于50%； - 3.有效期≥24个月。 | - 适用于134℃、3,5min预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能的测试。 | - 40 | - 个 |
| - 5 | - 压力蒸汽灭菌化学测试包 |  | - 1.参考规格：100个/盒； - 2.储存条件：储存于15℃-30℃的干燥环境，相对湿度小于60%； - 3.有效期≥24个月。 | - 适用于134℃预真空压力蒸汽灭菌效果的批量监测。 | - 33 | - 个 |
| - 6 | - 压力蒸汽灭菌化学指示标签 |  | - 1.参考规格：840片/包； - 2.储存条件：避光、置于室温、通风等场所保存； - 3.有效期≥24个月。 | - 用于医疗机构压力蒸汽灭菌物品包的封包捆扎，固定灭菌包装，防止灭菌过程中包装散开。 | - 0.12 | - 片 |
| - 7 | - 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | - 55m/卷 | - 参考规格：5卷/盒，6盒/箱； - 2.储存条件：避光、置于室温、通风等场所保存； - 3.有效期≥24个月。 | - 用于医疗机构压力蒸汽灭菌物品包的封包捆扎，固定灭菌包装，防止灭菌过程中包装散开。 | - 27 | - 盒 |
| - 8 | - 锐器保护套 | - 各规格包括不限于1.4mm*3.2mm*45mm、2.4mm*4.5mm*45mm、4.5mm*7.2mm*45mm、6mm*8.2mm*45mm、7.5mm*10mm*45mm等 | - 1.可用于压力蒸汽、环氧乙烷、低温蒸汽甲醛灭菌； - 2.有效期≥24个月。 | - 套在尖锐医疗器械的刃、尖等部位，在灭菌过程中对人身安全及灭菌包装材料的保护，同时防止塑料袋和器械包破损。 | - 0.5 | - 个 |
| - 9 | - 医疗器械喷雾型润滑防锈剂 | - 250ml/瓶 | - 1.参考规格：250ml/瓶 ； - 2.主要成分：水溶性基础油、非离子表面活性剂、快干剂等； - 3.有效期≥36个月。 | - 主要用于检查打包时对医疗器械进行补充润滑剂防锈。也可用于医疗器械的常规手工润滑、保养和防锈。 | - 115 | - 瓶 |
| - 10 | - 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包 |  | - 1、参考规格：15套/箱 ； - 2、存放与15℃-30℃的干燥环境； - 3.有效期≥24个月； - 4、提供压力蒸汽灭菌极速生物阅读器使用。 | - 用于医疗机构压力蒸汽灭菌器的灭菌效果生物监测。 | - 114 | - 套 |
| - 11 | - 封口测试纸(高温) |  | - 1.参考规格：100片/盒-高温覆膜 ； - 2.塑料膜与测试纸集成的设计； - 3.有效期≥36个月。 | - 用于高温医用封口机封口质量检测，检验灭菌包装袋热封的完整性、密封性。 | - 4.6 | - 片 |
| - 12 | - 封口测试纸(等离子) |  | - 1.参考规格：100片/盒-高温覆膜 ； - 2.塑料膜与测试纸集成的设计； - 3.有效期≥36个月。 | - 用于过氧化氢等离子低温灭菌配套封口机的封口质量检测。 | - 4.6 | - 片 |
| - 13 | - 环氧乙烷灭菌化学指示胶带 | - 55m/卷 | - 1、参考规格：1卷/盒； - 2.有效期≥12个月。 | - 用于环氧乙烷灭菌物品外包装封包与化学指示。 | - 75 | - 卷 |
| - 14 | - 环氧乙烷灭菌效果监测快速生物挑战包 |  | - 1参考规格：15套/箱 - 2.提供环氧乙烷快速生物阅读器使用； - 3.有效期≥12个月。 | - 用于环氧乙烷灭菌器的灭菌效果生物监测。 | - 155 | - 套 |
| - 15 | - 医用包装无纺布 | - 100*100cm | - 1.重量:60克 - 2.有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 - 3.医用包装无纺布印有生产日期及有效期。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢等离子灭菌以及低温甲醛灭菌的医疗器械灭菌的包装。 | - 4.8 | - 张 |
| - 16 | - 医用包装无纺布 | - 80*80cm | - 1.重量:60克 - 2.有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 - 3.医用包装无纺布印有生产日期及有效期。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢等离子灭菌以及低温甲醛灭菌的医疗器械灭菌的包装。 | - 3 | - 张 |
| - 17 | - 医用包装无纺布 | - 60*60cm | - 1.重量:60克 - 2.有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 - 3.医用包装无纺布印有生产日期及有效期。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢等离子灭菌以及低温甲醛灭菌的医疗器械灭菌的包装。 | - 1.6 | - 张 |
| - 18 | - 医用包装无纺布 | - 120*120cm | - 1.重量:60克 - 2.有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 - 3.医用包装无纺布印有生产日期及有效期。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢等离子灭菌以及低温甲醛灭菌的医疗器械灭菌的包装。 | - 5.8 | - 张 |
| - 19 | - 灭菌指示包装袋和卷(张）(卷装切片） | - 250mm*300mm（330张） | - 有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌包装。 | - 0.8 | - 张 |
| - 20 | - 灭菌指示包装袋和卷(张）(卷装切片） | - 250mm*350mm（280张） | - 有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌包装。 | - 1.1 | - 张 |
| - 21 | - 灭菌指示包装袋和卷(张）(卷装切片） | - 200mm*400mm(250张） | - 有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌包装。 | - 1.1 | - 张 |
| - 22 | - 灭菌指示包装袋和卷(卷装） | - 宽75mm，200m/卷 | - 1.重量：70克 - 2.有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌包装。 | - 155 | - 卷 |
| - 23 | - 灭菌指示包装袋和卷(卷装） | - 宽250mm，200m/卷 | - 1.重量：70克 - 2.有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌包装。 | - 480 | - 卷 |
| - 24 | - 灭菌指示包装袋和卷(卷装） | - 宽300mm，200m/卷 | - 1.重量：70克 - 2.有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌包装。 | - 520 | - 卷 |
| - 25 | - 灭菌指示包装袋和卷(卷装） | - 宽200mm，200m/卷 | - 1.重量：70克 - 2.有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌包装。 | - 380 | - 卷 |
| - 26 | - 灭菌指示包装袋和卷(卷装） | - 宽150mm，200m/卷 | - 1.重量：70克 - 2.有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌包装。 | - 270 | - 卷 |
| - 27 | - 灭菌指示包装袋和卷(卷装） | - 宽100mm，200m/卷 | - 1.重量：70克 - 2.有效期≥24个月,灭菌后有效阻菌期为180天。 | - 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌包装。 | - 190 | - 卷 |
| - 28 | - 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置 |  | - 参考规格：100次/盒 | - 1.产品配套指示卡检验标准符合压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求，产品装置检验标准有卫生安全评价报告。 - 2.产品应用于压力蒸汽灭菌的批量监测放行。 - 3.管路材质为聚四氟乙烯，内径约2mm，长度约1.5m，单盲端。 - 4.产品配套指示卡正面覆膜，灭菌后膜无损坏、不脱落，背面粘贴有双面胶，方便粘贴记录。 - 5.与标准测试包做对比（检测报告可佐证）。 | - 1800 | - 盒 |
| - 29 | - 环氧乙烷灭菌化学指示卡 |  | - 参考规格：200片/包 | - 符合四类指示物标准。 | - 1.4 | - 片 |

- 注：1、具体以实际发生为准，以实际发生进行结算。

- 2、服务期内，所配送试剂耗材中有属于安徽省医药集中采购平台范围交易目录产品的，则配送产品必须为目录内产品，并提供产品流水号，在安徽省集中采购平台有限价的不得高于平台限价，若为带量采购产品，则严格按带量采购相关政策和文件执行。

- 3、本项目如与国家、安徽省、马鞍山市医用耗材采购相关政策冲突，需严格按照相关政策执行。

- 三、商务要求

- 1、服务规范：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

- 2、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

3、服务期限：2年

- 注：自合同签订之日起计算，第一年度服务期满前，采购人对供应商进行年度考核，若考核不合格采购人有权终止合同，合同期内按需供货。

- 4、成交供应商保证所配送产品和提供的服务完全符合本项目规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。

- 5、产品配送有效期：供应商供货时所提供的货物距离产品有效期到期的时间不得少于12个月。

6、供货期：自接到医院通知7个日历内供货。

- 7、成交供应商在项目实施过程中，国家有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

- 8、采购人对成交供应商配送产品中出现的破损、不合格产品及不符合国家管理规定的产品有权拒收。采购人拒收后，成交供应商应及时将被拒收的配送产品更换为合格产品提供给采购人，不得影响采购人正常使用，否则视为成交供应商逾期配送产品并按照合同约定承担违约责任。

- 9、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的采购内容及总体要求响应表（如果被评标委员会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 10、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

- 11、付款方式：本项目据实结算，分批供货。每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%。第二年按照此种方式支付。

- 注：（1）成交供应商在采购人支付金额达到最高限价的80%时，应及时通报采购人，成交供应商未按时履行通报义务造成实际费用超出当年合同总金额的，采购人不予支付超出费用。

- （2）费用结算标准=∑（耗材实际使用数量*基准单价）×综合费率。采购人每年累计支付金额不超过148079元。

- 12、耗材发生滞销，如三个月及以上无科室申领使用，或月使用量减少50%及以上，医院有权要求退货，并不予支付需退货的货款，耗材成交供应商无条件执行，否则医院有权单方面终止采购合同。

13、项目总报价包含了履行本项目的全部费用，以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润。